1. A máquina está composta principalmente pela máquina principal, sistema eléctrico, sistema hidráulico e mais. Estes são conectados por tubulações hidráulicas e cabos eléctricos para formar a máquina inteira.
Veja a imagem (1) do layout geral

Imagem（1）：Layout geral

A máquina principal está composta pelo rack traseiro, parte de enfardamento, parte de corte e cilindro hidráulico de entre outros acessórios auxiliares.

Veja a imagem (2) da estrutura específica: Estrutura da máquina principal

Imagem (2)：Estrutura da máquina principal

(1) O rack traseiro está soldado principalmente pelas chapas, perfis e tubos de aço e mais. Ele é utilizado para instalação de tanque hidráulico, estação de válvula hidráulica e dispositivo de refrigeração, etc.
(2) A parte de enfardamento está composta principalmente pela caixa de materiais (soldada pela base e chapa lateral), chapas para prensar materiais, cilindro para prensar materiais de lado esquerdo e direito, cabeças e cilindro para empurrar os materiais, etc. Este componente é utilizado para terminar os trabalhos de enfardamento.

Veja a imagem (3) da estrutura específica: Estrutura da parte de enfardamento

Imagem (3)：Estrutura da parte de enfardamento

A parte de corte está composta principalmente pelo rack, equipamento de prensagem, equipamento de corte e dispositivo de guia, etc. Deste modo são soldados por chapas e perfis de aço. Além disso é utilizada para realizar trabalhos de corte.

Veja a imagem (4) da estrutura específica: Estrutura da parte de corte

Imagem (4)：Estrutura da parte de corte

(1) O cilindro hidráulico inclui: cilindro para empurrar os materiais (1 peça), cilindro para prensar os materiais de lado esquerdo e direito (3 peças), cilindro de compressão (2 peças) e cilindro de corte (1 peça).
(2) Os acessórios incluem: placas de revestimento de tempera, eixos pinados e tampas de eixo nas partes giratórias, etc.

2. Sistema eléctrico: Está composto principalmente pelo circuito de controlo e o circuito de funcionamento do motor. Este sistema é utilizado principalmente para controlar a partida e parada do motor de accionamento para bombas de óleo. O funcionamento da válvula solenóide e a indicação de funcionamento correcto e o equipamento utiliza o controle PLC.

3. Sistema hidráulico: Está composto principalmente por uma estação de bomba, estação de válvula, tanque de óleo, tubulações e mais. A função principal é transferir a energia mecânica para a energia hidráulica, a pressão é controlada pela válvula de alívio e a direcção de fluxo é controlada pela válvula de reversão, em seguida é transferida para a tubulação do mecanismo (cilindro hidráulico ou motor hidráulico) a fim de terminar a operação.
A pressão de trabalho deste sistema hidráulico é geralmente configurada em 20 Mpa, a maior pressão de trabalho não excede 25 Mpa.
Veja o esquema hidráulico na imagem (5):

Imagem (5)：Esquema hidráulica

4. A estação de bomba está composta pelo sistema de motor de bomba de óleo e pelos acessórios, Entre eles, a bomba de óleo é a bomba de pistão variável de alta pressão axial, este vem em dois modelos HY250Y-RP e Y250M-6（37kW）como fonte de alimentação do sistema. A estação é instalada abaixo do rack traseiro.

5. A estação da válvula é instalada no interior do rack traseiro equipado com dois blocos de válvula especiais. Nos blocos da válvula é instalado uma válvula de reversão eletro-hidráulica e uma válvula de alívio, etc. Este é o sistema central para o funcionamento da máquina principal.

Tanque de óleo, Estação de bomba, Estação de válvula