对生产线的要求:

- 三层拉伸膜生产线，规定3个带螺杆的圆筒，所制出的薄膜厚度为0.013-0.05 mm。

- 生产线的产能应是150 - 200 kg/h。

- 对于这样的产能，螺杆的直径应约为55-90-55。 尺寸以 mm计量。 90mm---这是中间一层的螺杆的直径。

- 每一个螺杆都应装有过滤器，应在生产线不停顿的情况下改变。通常这些过滤器的驱动是液压制作的。

- 螺杆是镀铬的，铬的厚度至少25微米。

- 过滤器前面应装有 压力传感器(可能带有警报系统)。传感器用于确定过滤器的污染程度。

- 自动装料机– 2个。 (用于每个圆筒)。中间一层的圆筒应装有自动装料机+干燥原料 (颗粒)。

- 自动缠绕站，将卷缠绕到气动轴上，带有张力控制。在缠绕前面应装有用于安放条|带的框架，在缠绕时整理厚度差。

- 在边缘圆筒中的一个上应装有定量器，用于输入液态添加物。

- 所有电力驱动都应配有频率转换器，用于均匀|无级调整转数。

- 磨头在对接表面上不应有坡度，所有表面都应是抛光的，铬的厚度应至少是 25微米。 头的构造应预计到根据整个宽度调整薄膜的厚度。希望头上装有加热棒.

- 生产线应配有压实机或破碎机，用于破碎侧面切割下来的小条并返回到料斗，以便接下来加工。

- 为该生产线挑选冷却装置，以便保证轴能够很好的冷却 ,，通过他们冷却薄膜。

所有剩下的配套装置都是标准的。这是电器柜，传感器，仪器等等。 希望有电路图和使用说明。

总经理					А.П.Зинченко.