| Закрытое акционерное общество «Михайловский бройлер» |  |
| --- | --- |
| 692778, Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, 55 |  |
| тел. (42337)94-139, диспетчер 94-685 |  |
| ИНН 2502015477 |  |
| № от |  |

Уважаемый господин Cliff Zhang.

Наше предприятие эксплуатирует Ваши инкубационные и выводные шкафы с 2003 года. В целом мы удовлетворены работой Ваших машин, однако существуют слабые точки, требующие доработки, что сделает эксплуатацию Ваших инкубационных и выводных шкафов более привлекательной. Ниже мы приводим перечень, с нашей точки зрения, требующих улучшения мест в инкубационных и выводных шкафах.

С уважением,  Генеральный директор

ЗАО «Михайловский бройлер»            ___________________   М.Г. Петраш

1-Недостаточная жесткость поликов , наружное покрытие не износоустойчивое, быстро изнашивается. ( что и видно на фото).

2-ванны быстро выходят из строя.

3-В  дисках увлажнения засоряются отверстия, что мешает правильной работе.

4-Держатель вала вентилятора не выдерживает нагрузок , происходит излом металла.

5-Центровочный винт на электродвигателе вентилятора охлаждения, вкипает в корпус, невозможно произвести ремонт эл. Двигателя. (корпус и винт выполнены из разных металлов).

6-Железные винты невозможно открутить. Винты ржавеют, плафон не герметичен, при ремонте винты раскрутить невозможно.

7-Слишком тонкий металл, при частом откручивании и закручивании шурупов изнашиваются входные отверстия для них. Необходимо укрепить эти места.

2-Соединение двух гаек соединяющих ванночки быстро ржавеют. Невозможно производить ремонт ванн.

8-Батарейка для аварийной сигнализации труднодоступна  для замены.

9-для облегчения замены батареи установили коробку с контактами под батарейку крона 9v.

10-Необходимо присылать демпферную систему в комплекте.

11-Запотевает окно.

12-Требуется часто перемотка электродвигателя.

13-Необходима запасная крышка датчика влажности.

14—Связь шкафов  с компьютером   часто выходит из строя