电缆厂的扩展设备

GROUPE RIADH EL FETH

框型绞线机

放线机 : 630 mm.

放线机 : 线圈  1250到 2000 mm (可选).

框架 :  6 + 12 + 18 + 24 线圈，能够延生到框架上 (30和 36个线圈).

线圈直径 : 630mm.

绕线机 : 线圈 1600 到 3000 mm.

触摸屏 + PLC 用于控制生产线 (最新标准技术).

电压控制.

制造 : -     铝导线和铝合金导线

- 铜导线.

绞线截面积: 50 到 300mm².

生产 :  -     圆形压实和非压实电缆

- 扇形直电缆和预螺旋电缆.

-     装载车.

可选 :     -      铠装.

- 轧成带状.

- 隔油池.

- 其他…

资料 : (针对所有设备).

- 生产线的构成

- 每个部件的详情

- 技术特性

- 生产速度

- 控制装置

- 安全装置

- 发动机的品牌，类型和功率

- 电力设备的品牌

- 生产线部件的品牌

- 控制柜的包装

- 体积

- 连接电缆

- 安装和调试

- 人员培训

- 设备运行两年的备用件

绝缘，填塞，和包壳生产线 :

tandem绝缘和填塞/包壳生产线.

导线绝缘截面积 50 到 300 mm².

电缆填塞 /包壳 4X50 到 4x300 mm².

触摸屏 + PLC 用于控制生产线

厚度控制

生产和累积数量的记录.

直径测量和控制系统.

火花试验器

同心度调节

电缆图片做标记

长度测量并做标记

安装和拆卸工具套件

清洁工具套件

2 个放线器 :  ø 1250 – 3000mm

1 个PVC和XLPE绝缘挤出机 (Sioplas), 铝电缆、铝合金电缆和铜电缆都是绝缘的并且无卤素

挤出螺旋

螺旋的温度调节

挤出头适用于染成绿色，黄色和肤色，全部着色

主要原材料的料斗

主要原材料的料斗的供料系统

着色剂和催化剂的体积计量料斗

1个挤出机，用于填塞

挤出螺旋.

挤出头

主要原材料的料斗

主要原材料的料斗的供料系统

螺旋的温度调节

1个 绿色，黄色和肤色着色剂挤出机

主要原材料的料斗

主要原材料的料斗的供料系统

着色剂和体积计量料斗

冷却桥架系统

2个牵引履带，在前面和后面

1个退电缆的轮子，从上到下(现有的建筑长度为 76 m).

2 个放线机:  ø 1250 – 3000mm.

万能绞合机 :

绞合机 1+5

1 放线机 : 线圈1250 到 2000 mm.

5 旋转放线器: 线圈1250 到 2000 mm.

1 旋转接收器: 线圈 1250 到 3000 mm.

旋转牵引履带

触摸屏 + PLC，用于控制生产线

如有必要，请推荐绞合机

铝拉丝机：

铝和铝合金（铝镁合金）拉丝生产线

拉丝过程完全融合于每个板牙架上润滑液的过程中。

高速生产

独立电机

产出的电线质量卓越.

一台独立的自动双复卷机 630 mm

以后可以安装装桶机

冷却系统

回火炉 :

煤气炉或者感应炉，用于拉丝铝镁合金的回火

其他设备和装置 :

01 套线圈

控制设备

1 Shiller.

1 台压缩机.

3 个变压器 1000 KVA.

装置

土木工程和土方工程