PDF翻译

目前«俄罗斯天然气工业石油公司 - ОНПЗ»准备设计项目。安装催化裂化43-103，本项目计划安装离心机，目的在于可能考虑使用贵公司所生产的设备，请您根据调查表提供商务报价，附件1-关于离心机的调查表。

Сообщение создано автоматически системой СЭД Исходящие документы АО «Газпромнефть - ОНПЗ»

文件关于«俄罗斯天然气工业石油公司 - ОНПЗ»

| 注册编号 | 01/3643 |
| --- | --- |
| 注册日期 | 25.02.2016 |
| 标题 | 关于ТКП |
| 作者 | Обласова Светлана Михайловна |

离心机的调查表用于«催化裂化可再生气体»。

运行的环境条件

表格1 - 温度数据

参数

最冷昼夜空气温度保证0.92℃

最低气温℃

最冷份月平均相对湿度

表格1主要描述温度和湿度。

离心机的安装地点: 带有高湿度的过滤厂房。

建筑物特点: –两层楼, 矩形，带暖气的，总尺寸32,0х10,0 。。

该建筑物的特点是：

- 耐火程度– II (СП 4.13130.2013, п.6.10.5.1);

- 火灾危险种类（联邦法第31条和87№123-FZ）

| 建筑物名称 | 用途 | 安全种类根据生产方案 №116-ФЗ | №116-ФЗ | 永久居住的房舍 | 通过GOST27751-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术作业房屋 | 制造业 | 种类为分配 | 压力 超过0.07 MPa- 没有。 承载能力т. |  | КС-2 标准的 |

技术工艺的简短描述

图 1 –工艺流程图

重要信息:讨论问题关于安装14 或者15。

14 –每小时2次定期流动1分钟（细节描述，图纸）。

固体颗粒尺寸

50% < 10 微米

10% < 3 微米

3% < 1微米

带有催化剂粉末的生理盐水放入成套的设备中沉淀催化剂粉末，由混合容器 V-103，沉淀槽 V-104,管道和配套设备组成。容器V-103与凝固剂流混合以加强在贮槽的V-104固体催化剂颗粒的沉积。整套的组件为了供给凝结剂，由V-117（凝固剂容积）和计量泵P-105组成。然后将溶液送至沉降罐V-104以沉淀固体物质。固体沉降至底部，形成沉渣层。提供报警污泥电平控制带有最大值和最小值,通过自动触发关断阀进行去除污泥，它的频率是由定时器设定。滤波器料斗设有网状过滤器，以至于将固体从液体中分离出来。所提供的控制水平在V-116，从V-116泵抽出液体定期进行，当到达在贮存器中的最大压力水平，则泵停止并以水平进行。

流量的评定14 和15

表格2主要叙述各种气体的流量，

产品在离心机出口所需要的特性：

所需要的规格，以至于保证系统和设备的设计要求：

电力: 电压 380В, 频率 50 Гц, 相数 3.

供水：安装界限 ；纯净水，河水，回水。质量将根据要求提供。

供应工业空气，仪表空气，氮气：

4.3.1工业空气，最小压力。 4.0千克力平方厘米，压力标准5,0 кгс/см2，环境温度。

4.3.2 仪表空气-最小压力，3.5千克力平方厘米，压力标准4.5 кгс/см2，

4.3.3 氮: 压力4,0-5,0 千克力平方厘米。

能的质量

| 资源名称 | 质量指示器 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工业空气 | 固体颗粒的尺寸 | 不多于 10 |
|  | 含油量 | 不允许 |
|  | 固体添加剂含量 | 不多于2.0 |
|  | 水的含量 | 不允许 |
| 仪表空气 | 固体颗粒的尺寸 | 不多于10 |
|  | 含油量 | 不允许 |
|  | 固体添加剂含量 | 不多于2 |
|  | 水的含量 | 不允许 |
|  | 露点温度 | 不高于40度（冬季温度） |
| 氮 | 氧气的体积分数% | 不多于 0,5 |
|  | СО的体积分数% | 不多于 0,1 |
|  | СО2的体积分数% | 不多于1,2 |
|  | 不饱和烃的量的体积分% | 不多于0,5 |
|  | 露点温度0С | 不高于40 |