您好，不好意思没有及时回复您
1.我方不是拒绝使用生物添加剂，在这种情况下我方想使用氧化还原添加剂，因此，请告知我方贵方定制的机器可能会添加的生物添加剂，还有机器的价格

我们上次的回复不是拒绝使用生物添加剂，而是我们一般标准的机器里是不能添加生物降解原料进行生产的。

如果你要添加生物降解原料的话，您要把您要加的这个料寄给我们，让我们在我们的机器里试机，然后我们才能确定您说的这个生物降解原料能不能添加到我们的机器里。因为生物降解材料有很多不同的类型。

- 能否建议贵公司再生产袋子的时候使用性价比比较高的原材料（HDPE颗粒氧化生物降解添加剂，油漆）

- 你可以利用再回收塑料与新料混合来生产袋子所需要的薄膜来节省成本。

- 以下问题贵方还是没有回答：

- 贵方是否满意机器的所有技术参数？如果满意，贵方还要交付哪些文件？

- 我们对机器的技术参数没有问题，在收到您的30%的订金之后我们就可以开始生产您需要的所有的机器，然后机器完成之后我们会通知您，再发货前付清余款

- 如果您需要什么文件的，请告诉我们，我们会为你提早准备。

- 还想再次商讨下机器的生产力（这对于确定包装袋的产出量非常重要）

2.1. 型号为MD-HM45(500MM) HDPE薄膜鼓吹机,生产力为35千克/小时。

生产力取决于哪些因素呢？例如：

在生产宽度为50厘米，厚度为80微米的袋子时，最大的产量为33千克/小时

在生产宽度为30厘米，厚度为15微米的袋子时，最大的产量为33千克/小时

我方的生产力为33千克/小时，最大的牵引速度的为80米/分钟

如果袋子的宽度为20厘米，厚度为10微米，事实上生产力为26千克/小时，因为这已经是最大的牵引力了。

贵方对此生产力有何意见?贵方是如何计算生产力的？能否降低生产力？

例如：

| 宽度 | 厚度 | 牵引速度 | 计算公式 | 生产力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 80 米/分钟 | ????? | 33 千克/小时 |
| 30 | 20 | 80 米/分钟 | ????? | 25 千克/小时 |
| …….. | ….. | …. | ….. | ….. |
| 50 | 80 | 80 米/分钟 | ????? | 10 千克/小时 |
| …….. | ….. | …. | ….. | ….. |

这对于确定生产力非常重要，因为不是很明白最终真实的生产力是多少。

计算吹膜机的生产力我们有个计算公式如下

宽度(米）x时间X 每分钟速度x 塑料密度X 薄膜厚度x2

打个比方宽度是20cm，厚度10micron,牵引速度80米/分钟，时间是60分钟，塑料密度是0.93

0.2x60x80x0.93x0.01x2=17千克/公斤

但是薄膜最宽最厚，牵引的速度越慢，打个比方50cm 宽，80微米厚的薄膜，牵引速度最快大概是7-8米/分钟左右。

2.2. 型号为MD-DFR-450*2 T制袋机（适用于"майка"袋子）的生产力为150-200个/分钟

生产力为150个/分钟和200个/分钟，"майка"袋子的参数是什么？在生产力更小的时候呢？

宽度为28см. 高为50 см., 厚度14 微米, 侧边褶皱14 см., 2边，生产力为190-200个/分钟，如果是两边，就是190-200*2。

- 宽度为 40см. 高为70см. , 厚度为30 微米,侧边褶皱 20см., 2边，生产力为150-170个/分钟，如果是两边，就是150-170*2。

贵方对此生产力有何意见?贵方是如何计算生产力的？能否降低生产力？

例如，怎样计算袋子的生产力：

大小为50*120，厚度为10微米， 生产力是多少？

这种规格的袋子在这个机器上是不能做的，因为这个机器可以做的袋子的最大的宽度是600mm

大小为25*50，厚度为8微米，生产力是多多少？

制袋机都是全电脑控制的，机器的速度都是可以调节和设置的。

机器的工作效率是跟很多原因有关系的，我们都是根据我们机器的性能然后根据经验估算出来机器的生产力的。

计算是否如下？

2.3. 型号为SHXJ-A600制袋机（适用于分装袋），生产力为120个/分钟。

生产力为120个/分钟，分装袋的参数是什么？在生产力更小的时候呢？

- 大小20*40, 厚度为 8 微米, 2 边  - 生产力为130 个./分钟

- 大小为 30*60, 厚度10 微米, , 2 边- 生产力为100-110 个/分钟

贵方对此生产力有何意见?贵方是如何计算生产力的？能否降低生产力？

例如，怎样计算袋子的生产力：

大小为50*120，厚度为10微米， 生产力是多少？

大小为25*50，厚度为8微米，生产力是多多少？

计算方式如下？？

这个机器也是一样，都是全电脑控制的，您只要输入你想生产的袋子的宽度和长度，然后设置好机器的速度，电脑里就会显示出机器大概每分钟可以生产多少个袋子

袋子的长度越长，机器的速度越慢。

机器的操作都非常简单，请您放心

如果有什么问题的话请随时与我们联系

等待您的回复